# PLAN DE MANTENIMIENTO LOCATIVO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

## 1. OBJETIVO

Establecer las actividades rutinarias y periódicas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física del consultorio psicológico, con el fin de garantizar condiciones óptimas de seguridad, privacidad, confort e higiene para los pacientes y el personal, dando cumplimiento a los estándares de habilitación.

## 2. ALCANCE

Aplica a todas las instalaciones físicas del consultorio, incluyendo: paredes, techos, pisos, puertas, ventanas, unidades sanitarias (baños), iluminación, ventilación y redes eléctricas.

## 3. RESPONSABLES

Representante Legal / Profesional Tratante.

Proveedores externos de mantenimiento (plomeros, electricistas, pintores, etc.).

## 4. MARCO NORMATIVO

Resolución 3100 de 2019 (Estándar de Infraestructura).

## 5. ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

5.1. Mantenimiento de Superficies (Paredes, Techos y Pisos): Inspección periódica para detectar humedades, grietas o deterioro de la pintura. Los pisos deben mantenerse antideslizantes y sin desniveles que representen riesgo de caída.

5.2. Iluminación y Redes Eléctricas: Revisión del funcionamiento de todas las luminarias para asegurar un ambiente bien iluminado pero confortable. Verificación de tomas de corriente e interruptores, asegurando que no haya cables expuestos.

5.3. Puertas, Ventanas y Privacidad: Lubricación de bisagras y revisión de cerraduras. En el consultorio de psicología, el cierre hermético de puertas y ventanas es vital para garantizar la privacidad acústica (insonorización) y el secreto profesional.

5.4. Unidades Sanitarias y Plomería: Revisión de grifería, inodoros, lavamanos y desagües para prevenir fugas de agua y garantizar la disponibilidad constante de agua potable para el lavado de manos.

5.5. Control de Plagas (Fumigación): Aplicación de control de vectores y roedores por parte de una empresa certificada, manteniendo los certificados y fichas toxicológicas correspondientes en una carpeta anexa.

## 6. CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

El siguiente cuadro establece la periodicidad de las inspecciones y mantenimientos a realizar durante el año.

| Actividad | Frecuencia | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspección visual general de infraestructura | Mensual | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Revisión y cambio de luminarias | Trimestral |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
| Mantenimiento de plomería y baños | Semestral |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Revisión de cableado y tomas eléctricas | Semestral |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |
| Revisión de puertas, cerraduras y ventanas | Semestral |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Resane y pintura de paredes / techos | Anual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Fumigación y control de plagas | Semestral |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |

* Nota: El mantenimiento correctivo se realizará de manera inmediata en el momento en que se reporte una falla o daño en la infraestructura, independientemente de lo programado en este cronograma.